PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA

PASSERELLA IN LEGNO LAMELLARE IN COMUNE DI

GIOVINAZZO (BA)

Committente :    Comune di Giovinazzo

Progettista strutture in legno lamellare :   ing. VITANTONIO MONGELLI

via Saverio Lioce n. 80 -  70124 BARI

n. 2158 Albo Ingegneri della Provincia di Bari

# Bari,  luglio 2010

Contiene : Relazione illustrativa generale

Relazione dosatura e qualità dei materiali

Relazione di calcolo

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

Per la realizzazione della passerella in legno lamellare, da realizzarsi nell’ambito del porto di Giovinazzo, si fa riferimento alla normativa vigente (NTC2008), ed in particolare alla parte relativa alle strutture in legno lamellare.

Tali strutture, apprezzate per la loro forma elegante e pienamente rispondente agli schemi statici individuati dal progettista, coniugano la leggerezza alle elevate prestazioni strutturali. In tal maniera risulta possibile il loro utilizzo anche in una situazione quale quella in riva al mare.

A tal proposito, si è provveduto ad adottare il precipuo coefficiente che prevede un ambiente con molta umidità (classe di servizio n. 3).

La passerella risulta formata da n. 2 travi in legno lamellare di dimensioni pari a 24 x 60 cm, lanciate da scoglio a scoglio e ad esso legate da perforazioni e connessione mediante aste metalliche filettate in foro intasato da resine epossidiche.

Ad intervallo di 1,00 ml ed in direzione trasversali, sono presenti i controventi costituiti da travi, anch’esse in legno lamellare, di dimensioni pari a 20 x 40 cm; l’estradosso di tali controventi è posizionato alla stessa quota dell’estradosso delle travi principali e può essere utilizzato quale base di fissaggio della pavimentazione costituita da un assito in legno.

Ovviamente le protezioni saranno tali da evitare danni agli elementi strutturali a causa di eventi naturali ed atmosferici.

Le connessioni, in sostanza appoggi semplici o cerniere, saranno realizzate mediante i canonici elementi in materiale zincato per offrire adeguata resistenza agli agenti atmosferici.

Nelle pagine di output del programma di calcolo sono indicati tutti i valori delle grandezze necessarie per la verifica delle aste utilizzate.

Bari, luglio 2010

Il progettista delle strutture

Ing. Vitantonio Mongelli

RELAZIONE DOSATURA E QUALITA’ MATERIALI

Per le strutture in legno, oggetto della presente relazione si utilizzeranno i seguenti materiali :

Legno lamellare tipo GL 24h (trattasi di materiale normato e di cui sono note le caratteristiche salienti di produzione che avviene in modo industrializzato).

f m,k = 24,00      f v,k = 2,70             ft, 90k = 0,35            fc, 90k = 2,70

E long = 11600,00          G t = 720,00     γ M = 1,45          Kmod = 0,70           Kdef = 2,00

Per la fondazione della parte sotto muratura si utilizzerà conglomerate cementizio di classe

R 20/25 avente resistenza cubica a rottura

Rck =  25 N/mm2

e resistenza caretteristica cilindrica pari a

fck = 0,83 x 25 = 20,7 N/mm2

resistenza di calcolo :

fcd = 0,85 x 20,7 / 1,5  =  11,7 N/mm2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO STATICO

NTC 2008 e circolare esplicativa.

Bari, luglio 2010

il progettista strutturale

(ing. Vitantonio Mongelli)

RELAZIONE DI CALCOLO

#### Dall’esame dello schema rinveniente dai grafici architettonici della passerella, risultano i seguenti dati :

#### Passerella   L = 12,08 ml                         b = 1,20 ml

n. 2 travi longitudinali   24x60 cm            interasse travi = 0,60 ml

traversi                         20x60 cm		 i = 1,00 ml

assito	spessore pari a 4 cm

ringhiera in acciaio zincato o acciaio inossidabile

Peso proprio travi

0,24 x 0,60 x 420  =  60  kg/ml

ed a mq di impalcato vale		60 / 0,60 =  100 kg/mq

traversi  0,20 x 0,40 x 0,30 x 420 = 10 kg/ml             pari a 10 kg/mq

Azioni di progetto

- Azione G1  (pesi propri elem. strutt.) -

Peso proprio trave							100   kg/mq

Travi secondarie								  10   kg/mq

Sommano					110   kg/mq

1,1 kN/mq

#### - Carico permanente non strutturale G2 -

Assito             1,00 x 0,04 x 420   =				 17   kg/mq

Ringhiera                 2 x 15 / 1,20  =				 25   kg/mq

Sommano                                       42   kg/mq

0,42 kN/mq

- Azioni variabili principali  (folla)			Qk            500   kg/mq

5,00 kN/mq

- Azioni variabili di combinazione			Qil             10   kg/mq

0,10 kN/mq

(tali ultime azioni variabili rinvengono da eventuali ulteriori carichi applicati all’intradosso quali, ad esempio l’impianto di illuminazione)

#### I coefficienti di combinazione sono indicati dalle NTC e valgono :

coeff. SLU                                  coeff. SLE

Pesi propri strutt.  G1               1,30					1,00

Carichi perm. non str.  G2        1,50					1,00

Azione variabile princ.  Q1k     1,50                                            1,00

Azione variab.     Qil                 0,60					0,60

Nelle pagine seguenti sono riportati gli output di calcolo.

Calcolo azione sismica sugli innesti con il banco di roccia

Secondo le NTC2008, occorre determinare il periodo proprio di vibrazione della struttura alle forze orizzontali dovute al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti.

T = (√ y)  / (18)  (espresso in secondi)

Ove  y = freccia per i pesi proprio ed i sovraccarichi permanenti, espressa in mm e con J calcolato nel piano orizzontale.

In generale   		f = (5/384) x (q x l4 ) / ( E x J)

q = 110 + 42 = 152 kg/ml

l = 1200 cm

E = 11600 N/mmq (vedere caratteristiche in relazione) = 116.000 kg/cmq

J = 2 x (1/12) x 60 x 243 + 2 x 24 x 60 x 482 = 6.773.760 cm4

La struttura viene caricata dalle forze anzidette in un piano orizzontale e risulta una freccia pari a 0,05 cm = 0,5 mm.

T =  (√ 0,5) / (18) = 0,0126

Dai fogli di calcolo dei diagramma del Consiglio Superiore dei LL. PP., per SLU, inserendo q = 1 ( a vantaggio di stabilità) si cerca il valore di T  e, corrispondentemente, si interpola il valore di Se (g).

Nel caso in esame  Se (g) = 0,19;    quindi  Sd (T) = 0,19 x 9,81 = 1,8639 sec

La forza dovuta al sisma che si genera sugli innesti in roccia vale :

Massa x Sd (T) =  [(152 x 12) / 9,81] x 1,8639  =  346,56 kg

Tale valore deve essere suddiviso in n. 4 aliquote in corrispondenza di ciascuno degli ancoraggi.

F 1 = 346,56 / 4 = 86,64     (valore molto modesto)

La verifica delle barre segnala la possibilità di assorbire tali azioni.

Verifica connessione  (azione fissaggio)

Secondo la UNI EN 1337-1:2001,, deve risultare :

VSd  ≤ VRd

Ove  VSd = taglio di progetto derivante da azioni

VRd  = (μK / γu ) x NSd + VPd

NSd  = 86,64

VPd  = resist. di prog. disp. fiss

μK = 0,4 per acciaio su cls                     γu = 1,2 per acciaio su cls

Nel caso in esame  esistono NSd   e VPd = 1200  (resist. barra acciaio)

V Rd =  86 x (0,4 / 1,2) + 1220  =  1228,88

Il valore resistente a taglio delle barre è quindi     VRd  ≥  VSd

Muratura in pietrame calcareo con getto di riempimento in conglomerato cementizio classe  R 20/25

Il carico verticale rinveniente dall’azione del sovraccarico e dei pesi propri è pari a

Muratura		5,50x0,60x2000 =                 6.600 kg

Scalini             1,20x0,30/0,30x2000 =             2.400 kg

Sovraccarico    1,20x1,55x500 =		            600 kg

Sommano   9.600 kg

Il muro è da intendersi come una mensola ai fini delle azioni sismiche orizzontali; pertanto si spalmano i pesi propri in verticale e si determina il periodo proprio di vibrazione.

Secondo le NTC2008, occorre determinare il periodo proprio di vibrazione della struttura alle forze orizzontali dovute al peso proprio ed ai sovraccarichi permanenti.

T = (√ y)  / (19,7 )	espresso  in  secondi

Ove  y = freccia per i pesi propri ed i sovraccarichi permanenti, espressa in mm e con J calcolato nel piano orizzontale.

In generale per una mensola                         f = (/8) x (q x l4 )/ (E x J)

q =[6.600 + 2400/5,50] = 7035 kg/ml   = 70,35 kg/cml

l = 550 cm

E = 255.000  kg/cmq

J =     (1/12) x  100 x 603 = 1.800.000  cm4

La struttura viene caricata dalle forze anzidette in un piano orizzontale e risulta una freccia pari a 1,75 = 17,5	mm

T =  (√ 17,5) / (19,7) = 0,212

Dai fogli di calcolo dei diagramma del Consiglio Superiore dei LL. PP., per SLU, inserendo q = 1 ( a vantaggio di stabilità) si cerca il valore di T  e, corrispondentemente, si interpola il valore di Se (g).

Nel caso in esame

Se (g) = 0,292    quindi  Sd (T) = 0,292 x 9,81 = 2,8645 sec

La forza dovuta al sisma che si genera sugli innesti in roccia vale :

Massa x Sd (T) =  [7.035 / 9,81] x 2,8645  =  2.054 kg/ml

Considerando un coefficiente di attrito cls su cls pari a 0,5 (a vantaggio di stabilità), risulta  7.035 x 0,5 = 3.517,5 kg/ml

In totale risulta  :

3.517,5  > 2.054  kg/ml

La verifica a ribaltamento della fondazione non ha valore poiché la fondazione è integrata nel basamento in cls e nella roccia; quindi il problema non sussiste.

Capacità portante della fondazione

Incrementando con il coefficiente 1,5 tutti i carichi innanzi determinati (pesi e sovracc.) , risulta :

N tot  = 14.400 kg/ml

Con una fondazione 100x80 cm e con un q lim pari a 5, si ha una capacità portante del piano di sedime pari a :

100 x 80 x 5 = 40.000 kg

40.000 kg > 14.400 kg     (capacità portante molto maggiore della sollecitazione).

Bari, luglio   2010

il progettista

Ing. Vitantonio Mongelli