REGIONE PUGLIA

PROVINCIA DI BARI

COMUNE DI GIOVINAZZO

RELAZIONE  GEOLOGICA E  GEOTECNICA  -

INDAGINI  GEOGNOSTICHE

( estratto dalla relazione geologica elaborata dallo Studio Maggio Associati di Lecce

per il progetto di Lavori di consolidamento delle infrastrutture per la pesca - Cala Porto )

“ …Si redige la presente relazione geologico-geotecnica necessaria per il progetto del porto di Cala Porto in Giovinazzo (Ba). Questa ha interessato in particolare i terreni dell'area portuale destinati ad accogliere le strutture necessarie all'ampliamento e sistemazione dello stesso.

L'indagine geologica si è estesa per un'area di circa 8Kmq ed è consistita dapprima in un rilevamento geologico di superficie comprendente il territorio intorno alla città di Giovinazzo. Tra i terreni affioranti si sono riconosciuti due tipi litologici: calcareniti giallastre e calcari bianco-nocciola che nella letteratura geologica sono ascritti rispettivamente alle formazioni: Tufi delle Murge e Calcari di Bari.

- Caratteristiche Morfologiche dell'area –

Nell'esaminare l'aspetto morfologico intorno alla città di Giovinazzo possiamo notare il tipico tavolato a vasti ripiani allungati e disposti parallelamente alla costa. Questi presentano deboli ondulazioni derivanti da una struttura a pieghe blande del substrato calcareo.

E’ assente una idrografia superficiale, sono presenti dei solchi erosivi che si sviluppano con andamento quasi perpendicolare alla linea di costa. Questi sono "incassati" nel terreno per una profondità di circa 2,0 m, localmente sono detti "lame" e nel loro percorso interessano incidendoli sia i calcari che le calcarenitI. Il loro andamento tortuoso, ma che nell'insieme risulta convergente verso il mare, nell'insieme risulta perpendicolare alle varie scarpate e ripiani. Generalmente sono asciutti, sono percorsi dalle acque meteoriche solo nella stagionale invernale od in occasione di precipitazioni più copiose. Nella stagione invernale esercitano una importante azione di drenaggio e rapido smaltimento delle meteoriche in mare.

- Considerazioni geologiche generali –

La successione stratigrafica ottenuta con il rilevamento geologico di superficie e con i sondaggi geognostici ha evidenziato come i calcari del substrato possano ascriversi alla formazione dei Calcari di Bari ed in particolare al "livello Palese". Tale formazione, è costituita da una potente serie di strati o banchi di calcari detritici; in essa sono osservabili "livelli" di calcari biostromali con rudiste, gasteropodi ed altri macrofossili.

Verso il basso della serie, talora sono presenti delle dolomie o calcari dolomitici di solito grigiastri o delle brecce calcareo-dolomitiche.

Tali sedimenti sono di origine marina, occupano largamente l'area rilevata e ne costituiscono l'ossatura litologica. Dall'esame di scarpate naturali ed artificiali presenti nella zona e dai sondaggi eseguiti, è risultato evidente come i calcari costituenti il substrato siano ricoperti da una modesta coltre di terreno eluviale (terra rossa) che solo localmente superano lo spessore di 50cm..

I calcari che in successione stratigrafica occupano la parte superiore della serie sono fratturati e presentano fenomeni di alterazione. Sono dei calcari detritici in strati sottili e lastre (10-20cm) detti "chiancarelle" di colore bianco-nocciola, nella parte più superficiale le varie linee di frattura sono riempite di terra rossa.  Lungo tali linee o giunti di fatturazione  sono attivi fenomeni di dissoluzione carsica che avvengono ad opera delle acque meteoriche. Tale fenomeno di dissoluzione del calcare, ha portato all'allargamento delle fessure che successivamente la terra rossa ha calmato in quanto le stesse acque di infiltrazione esercitano una azione meccanica di trasporto. Questa talvolta infiltrandosi in profondità ha dato luogo a formazione di lenti, sottili strati o sacche di terra rossa circoscritta da roccia calcarea.

Specie nella parte più superficiale degli affioramenti calcarei i giunti di fratturazione intersecando i vari piani di stratificazione suddividono la roccia in blocchi isolati.

I Tufi delle Murge sono rappresentati da sabbie calcaree bianco-giallastre a granulometria più fine e meno cementate in profondità in corrispondenza del contatto con i calcari sottostanti.

Le diverse condizioni dell'ambiente di sedimentazione, hanno originato le associazioni litologiche diverse che si ritrovano sui ripiani dei terrazzi a quota differente rispetto al livello del mare.

I sondaggi qeoqnostici eseguiti a sud-ovest dell'abitato (presso la ss 16 bis) hanno evidenziato nell'insieme la successione stratigrafica che cosi si può riassumere :

1 .	una parte superiore fratturata e carsificata ricoperta da terra rossa;

2 .	    una parte intermedia sino a circa -18 m dal p.c., costituita da  calcare fratturato e carsificato;

3.	   una parte inferiore formata da calcare e calcare dolomitico più compatto.

- Area portuale : sondaggi geognostici –

Per una indagine più dettagliata nell'area portuale, dalla ditta Geo-Invest Sondaggi s.r.l. di Foggia, sono stati eseguiti due sondaggi geognostici a carotaggio continuo.

Il sondaggio S2 è stato eseguito sul molo di sottoflutto anziché all'estremità del molo di sopraflutto come previsto in quanto non è stato possibile accedere per lo sbarramento creato dalla presenza di grossi massi in calcestruzzo. Il sondaggio S3 non è stato eseguito data la corrispondenza stratigrafica riscontrata tra S2 ed i calcari affioranti.

La successione stratigrafica ottenuta con S2 trova corrispondenza con quelli affioranti presso il molo di sottoflutto e con la stratigrafia dei sondaggi ad ovest dell'abitato mentre in S1 si è ottenuta una successione stratigrafica diversa essendo il substrato composto da una breccia calcarea compatta sino a -10.5m.

Dall'insieme delle indagini geologiche, descritte, si evidenzia come i calcari più direttamente interessati dalle opere portuali da realizzare, presentino caratteristiche lito-stratigrafìche ben diverse. In entrambi i casi sia i calcari che le brecce sono fratturati e con piccole cavità completamente o in parte, riempite da materiali di decalcificazione e quasi sempre rivestite da una patina di ossidazione rossastra.

I due sondaggi geognostici effettuati nell'area portuale sono stati eseguiti a carotaggio continuo e nelle varie fasi di carotaggio l'esame delle carote estratte ha permesso di calcolare il valore di RQD. Sono valori che esprimono la qualità della "roccia" e si ottengono tenendo conto del recupero % di carotaggio. Si considera il rapporto tra la lunghezza della somma dei singoli spezzoni di carote aventi lunghezza superiore a 10cm e la lunghezza del tratto carotato.

In S1 il valore dell'RQD mediamente è risultato di circa il 50% evidenziando così come la roccia nella sua parte superficiale fosse di qualità quasi discreta. Mentre in S2 il valore dell'RQD è risultato sempre < 25% evidenziando così come la roccia calcarea (a causa delle fratture) sia di qualità cattiva.

| Valori di R.Q.D. | Qualità della roccia |
| --- | --- |
| 0-25% | Molto scadente |
| 25 -i- 50% | Scadente |
| 50 + 75% | Discreta |

Tra i campioni (carote) prelevati, due in S1 e due in S2, con un Point Load sono state eseguite delle prove a compressione monoassiale semplice. Si è usato uno strumento della Tecnotest mod T706D calcolando così l'indice di resistenza : Ir = P/D2.

D rappresenta la distanza tra le due punte coniche (standardizzate) della pressa, mentre P è il valore del carico di rottura applicato lungo l'asse dei campioni o carote.

I valori di Ir calcolati sono stati corretti e riportati a quelli standard: Ir (50) ossia riferiti a campioni de! diametro di 50mm. La resistenza a compressione uniassiale è stata ottenuta applicando la :

Re = 24 x Ir (50).

Tra i valori di lr(5o) (indice di resistenza) e di Re (resistenza a compressione semplice) ottenuti per S1 ed S2 non sono state riscontrate grandi anomalie e si è ottenuto:

28< lr(50) < 32 Kg/cmq     670 < Re < 770 Kg/cmq.

I calcari e le brecce calcaree esaminati…., possono essere classificati come roccia a resistenza Media.

L'intervento di ampliamento e sistemazione del porto consisterà essenzialmente nella demolizione del molo di ponente (o sottoflutto) e ricostruzione dello stesso con una rotazione di 24° verso ponente della sua direzione attuale; prolungamento del molo di sopraflutto di circa 120 m lungo la batimetrica di -10 m s.l.m.; costruzione di un fabbricato a piano terra da adibire a stazione marittima.

Dal punto di vista geologico nella realizzazione del presente progetto non sussistono modificazioni significative rispetto alla situazione esistente. Entrambi gli interventi interesseranno il substrato calcareo cui possono affidarsi carichi sino a qam = 5,0 Kg/cm2 . Il calcolatore potrà utilizzare i seguenti parametri geomeccanici:

y = 2.1t/m3       <p = 35° 	K<100Kg/cm3

In fase esecutiva sarà opportuno eseguire un altro sondaggio geognostico verso il centro del porto così da verificare se le opere a mare interesseranno i calcari o le brecce ed avere una conferma o meno delle risultanze qui riportate .

I moli da costruire consisteranno essenzialmente in una struttura costituita da un nucleo in pietrame e scogli calcarei di prima categoria, con rinfianchi di massi calcarei di seconda categoria e massi artificiali in calcestruzzo cementizio. Nell'insieme  sono   risultate  confermate  quelle  che  sono   le previsioni riportate nella relazione geologica allegata al progetto.

La presente relazione è stata eseguita in conformità di quanto disposto dal D.M. del 11/03/1988….”