RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

Per la relazione in oggetto risulta utile partire dalle conclusioni della relazione geologica e geotecnica fornita dal Comune di Giovinazzo, relativa ad altro intervento nella stessa zona portuale che, nel seguito, si riportano. Essa è stata redatta dallo Studio Maggio Associato di Lecce.

Nella Relazione geologica sono stati individuate le caratteristiche delle rocce presenti ed è stato fornito il valore del qamm .

Le  indagini eseguite sono consistite nella esecuzione di un varie perforazioni con esame del materiale estratto.

Il quadro litostratigrafico ottenuto ha evidenziato, praticamente in superficie, una stratigrafia caratterizzata da calcari lievemente fratturati e di notevole portanza.

CONCLUSIONI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA

Si riportano, nelle righe seguenti, le valutazioni svolte dal geologo nella sua relazione.

Tali conclusioni servono quale indicazione da sviluppare per la redazione della presente relazione.

“  ………………………………………………………………………………..

Dal punto di vista geologico nella realizzazione del presente progetto non sussistono modificazioni significative rispetto alla situazione esistente. Entrambi gli interventi interesseranno il substrato calcareo cui possono affidarsi carichi sino a qam = 5,0 Kg/cmq . Il calcolatore potrà utilizzare i seguenti parametri geomeccanici:

y = 2.1t/mc       <p = 35°	K<100Kg/cmc

In fase esecutiva sarà opportuno eseguire un altro sondaggio geognostico verso il centro del porto così da verificare se le opere a mare interesseranno i calcari o le brecce ed avere una conferma o meno delle risultanze qui riportate .

\

I moli da costruire consisteranno essenzialmente in una struttura costituita da un nucleo in pietrame e scogli calcarei di prima categoria………………………….”

ULTERIORI INDAGINI EFFETTUATE

In aggiunta a tali risultanze, sono stati effettuati n. 3 saggi sulla banchina sulla quale saranno posate le fondazioni del muro massiccio verticale che porta le basole costituenti gli scalini della scala.

In tutti i punti si è riscontrata la presenza di uno stato di conglomerato cementizio dello spessore di 40 cm in media e, successivamente, nella presenza del banco roccioso duro sottostante.

Per tali elementi si conferma quanto indicato nella relazione geologica innanzi citata.

SCELTA DELLE FONDAZIONI E CONSIDERAZIONI

Il Comune di Giovinazzo è inserito nella III categoria dall’ ultima classificazione sismica, tuttora vigente.

In virtù di tale classificazione, nonché della particolare struttura da realizzarsi (trave semplicemente appoggiata e dotata di opportuni fissaggi al masso calcareo sottostante), non risulta necessario utilizzare fondazioni collegate tra loro .

Poiché il q amm indicato dalla relazione geologica-tecnica è pari a 5,00, si adotterà lo stesso valore senza particolari variazioni a tale valore.

Sulla scorta di tali considerazioni, nonché della particolare forma del manufatto oggetto di calcolazione strutturale, si rileva come esso si proponga come una entità singola senza alcun legame con altre strutture o manufatti.

Assecondando la forma della struttura, si utilizza una fondazione di tipo diretto e realizzata sul blocco roccioso affiorante per le due travi longitudinali.

Per quanto attiene al manufatto del muro, si utilizzeranno le stesse scelte con fondazione sviluppatesi lungo tutta la muratura stessa.

In tale maniera si realizza un sistema di elementi di fondazione in grado di assolvere al loro compito.

Bari, luglio 2010

Il progettista strutturale

(ing. Vitantonio Mongelli)